合

同

书

二〇二四年X月

甲    方：广东省肇庆监狱

乙    方：

按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其它相关法律法规的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 项目一览表

| 项目名称 | 数量 | 交货期 | 合同总价（含税） |
| --- | --- | --- | --- |
| 肇庆监狱15组团金属检测门采购 | 1批 | 自签订合同之日起30个日历天完成安装、验收并交付甲方使用 | 人民币 元 |

- 项目概况

- 项目名称：肇庆监狱15组团金属检测门采购。

- 合同总价包含采购费、仓储费、实施费用、第三方检测费、税金、保险、包装、运输、卸货、安装调试、服务等一切费用及合同实施过程中不可预见费用。

- 采购内容：

| 序号 | 采购商品内容 | 数量 | 结算单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海康威视金属检测门 （型号ISD-SMG312L） | 8台 |  |  |  |

- 技术参数要求

- 功能要求

- 通行速度：应不小于0.2m/s～2.0m/s。当人在规定的通行速度范围内穿过时，应报警测试物正确响应并报警，总探测率应≥90%；

2、设备应支持正向反向相加计数、正向反向相减计数和正向反向分别计数；通过人数和报警入数可定时清零；

3、以大于等于0.5m的外沿间距，并排安置多台金属门时，各金属门均应能正常工作；

4、快速配置功能：携带需要排除的金属物品通过后，设备可自动记录报警阙值，并只对超过阙值的物品进行报警；

5、设备应具有对所设定的参数进行存储的能力，断电后再次上电启动时不应改变；

6、应对影响探测性能的装置和参数加以保护，避免非授权人员擅自改动；

7、显示屏上应可实时显示设备的红外状态、网络连接状态、机箱与门板的连接状态、金属信号强度、系统时间；

8、设备应具备远程参数调整、远程诊断及报警相关数据存储功能；当远程控制因故中断时，金属门应能自动恢复本地控制。开机时应进行自检并显示自检结果；

9、机箱上安装有金属按键，可通过按压按键实现LCD 屏显示界面一键切换；可一键设置灵敏度，系统灵敏度等级至少250级；

10、设备应能从静音到最大声强分档调节，距金属门0.8m处最大声强≥100dB，应支持10种预设的报警音频，报警音量从静音到最大声级至少10档；

11、安检门最低探测高度：≥0.3m(距离地面高度)；

12、签订本项目合同时，乙方所投产品各项功能要求须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖厂商公章。

- 基本参数：

1、外形尺寸(mm)：2200(高)x840(宽)x600(深)；

2、通道尺寸(mm)：2000(高)x710(宽)x500(深)；

3、电源输入：220V；

4、功率：小于25W；

5、重量：小于75kg；

6、面板显示：采用7寸液晶屏显示；

7、门体材质：外表采用PVC，美观，大方，防火，防腐蚀，防潮和防撞，不变形；

8、区位显示：产品分成12个防区，可疑物体能在每个区域准确显示；

9、探测精度：最高灵敏度正中间可检测到1个硬币大小的金属；不会漏报和串报。

- 乙方的所投产品须提供制造厂商的授权书复印件，并加盖制造厂家公章。

- 合同价要求

合同总价包含产品价格、运输、装卸、售后服务、税金等与本项目相关的一切费用。

- 设备要求

- 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

- 签订本项目合同时，乙方所投产品如为进口产品，必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

- 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

- 在合同设备验收时，乙方应将设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 包装和运输

1.	乙方应提供运至交付地点所需要的包装，包装应符合经济、牢固、美观的要求，采取防潮、防晒、防锈、防振及防止其它损坏的必要措施，以防止货物在运转中损坏或变质。

2.	包装必须要符合相关法律、法规的要求，包括与环境、职业健康和安全有关的法律、法规标准。

3.	运输包装应根据产品的特点及国家相关标准标注有相应的运输标志。

- 交货期、交货方式及交货地点

- 交货期：合同签订后30个日历天（包括供货、安装、调试、培训及验收等工作）。

- 交货方式：乙方在收到甲方送货通知5个工作日内，负责将所有设备一次性运抵安装现场，负责设备安装调试并满足甲方的需求，直至验收合格。

- 交货地点：广东省肇庆监狱

- 验收要求

- 验收按竞价文件及有关的规定、规范及产品各项功能检测报告复印件（经甲方确认）要求进行。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合竞价文件规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲方和乙方双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件或产品的有效证据，由此产生有关的所有费用由乙方承担。

- 如果合同货物在运输中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换货，以保证合同货物的及时交付，换货的相关所有费用由乙方承担。

- 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。合同规定需要提供产品质量检验报告的产品，必须提供产品质量检验报告复印件。

- 金属安检测门安装完成并经调试后，必须进行功能及性能测试，测量方法按照合同规定要求及相关标准进行，凡测试不出一个回形针或大头针的产品应进行更换，如果二次以上更换产品仍不合格，甲方可向需求部门反映并视情况取消合同。

- 配送的手持金属探测器必须符合相关技术标准，并能够准确测出大头针类型金属物品。

- 质保期及售后服务要求

- 本合同的质量保证期（简称“质保期”）为 3 年，自乙方安装完毕甲方及甲方验收合格之日起算，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务。

- 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。

- 对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

- 付款方式

双方签约合同后，乙方完成甲方供货后，经甲方验收合格，乙方在10个工作日内凭国家正式发票向甲方申请付款，甲方收到申请后在30工作日内结清合同的全额货款。

- 违约条款

- 乙方交付的货物不符合采购文件、响应文件或合同规定的，甲方有权拒收，要求乙方返还已收取的款项，并且乙方须向甲方支付甲方本合同总价5%的违约金。

- 乙方必须根据甲方供货要求按时供货（出现不可抗力因素情形时，经双方共同认可，供货期可以顺延）。乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金，最高不超过合同总价的5%；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权解除双方之间的合同，要求乙方返还已收取的款项并支付违约金，违约金不足以弥补甲方经济损失的，甲方有权继续向乙方追索。

- 如未经甲方书面同意，乙方将本合同项下义务全部或部分转让给他人的，甲方有权解除双方之间的合同，乙方除返还甲方已支付的款项外，还应向甲方支付甲方合同总价的30%作为违约金。违约金不足抵偿甲方损失的，甲方有权继续向乙方追索。

- 乙方提供的货物必须权属清楚，不存在任何形式的权利瑕疵，亦不得侵害他人的知识产权，否则构成对甲方违约，并承担相应的赔偿责任。如有任何第三方向甲方追索要求赔偿的，最终概由乙方负责承担。

- 违约条款

- 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

- 合同一式 肆 份。甲方执 叁 份，乙方执 壹 份。

| 甲方（盖章）：广东省肇庆监狱 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 地址：广东省四会市城中街道汶塘路一号 | 地址： |
| 法定代表人/负责人： | 法定代表人/负责人： |
| 电话：0758-3173311 | 电话： |
| 传真：0758-3173311 | 传真： |
| 开户银行：建设银行广东省肇庆市四会支行 | 开户银行： |
| 账号：4405 0170 7201 0944 3788 | 账号： |
| 签约时间： 年 月 日 | 签约时间： 年 月 日 |