广东省肇庆监狱监区行政区域不锈钢储物架

采购项目需求书

- 项目概况

- 本项目采购内容为监区行政区域不锈钢储物架采购项目的货物制作、供货、安装、调试、验收及相关服务。

- 采购预算总金额：人民币304800元，各项报价不得高于各项预算金额，报价总价不得高于预算总金额，否则视为无效报价。

- （三）本项目不接受联合体竞价。成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。报价货币为人民币报价，报价应包括货物、运输费、安装费、保险费、税费、增值税专用发票、不可预见费等完成本项目内容所需的一切费用。

- 货物清单及技术指标

- 不锈钢储物架项目

| 序号 | 需求物品 | 规格尺寸需求 | 示意图 （以尺寸需求为准） | 单价 （元/个） | 数量（个） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 304#型号不锈钢储物架 | ①长1.0m*深0.6m*高1.5m; ②共需3层板，首层板置顶，层高67.5cm，离地15cm； ③整体采用国标304不锈钢，立柱采用40*40*1.0mm不锈钢方管，中间2条支撑，支撑横用25*25*1.0mm的不锈钢方管，用不少于0.8mm的不锈钢板覆盖，四周倒安全边。 ④所有接触地面的钢管全部套上防潮塑料胶套。 |  | 1600 | 170个 | 272000 |
| 2 | 304#型号不锈钢储物架 | ①长1.2m*深0.6m*高0.5m; ②共需2层板，首层板置顶，层高45cm，离地5cm； ③整体采用国标304不锈钢，立柱采用40*40*1.0mm不锈钢方管，中间2条支撑，支撑横用25*25*1.0mm的不锈钢方管，用不少于0.8mm的不锈钢板覆盖，四周倒安全边。 ④所有接触地面的钢管全部套上防潮塑料胶套。 |  | 1000 | 24个 | 24000 |
| 3 | 304#型号不锈钢储物架 | ①长1.5m*深0.6m*高0.5m; ②共需2层板，首层板置顶，层高45cm，离地5cm； ③整体采用国标304不锈钢，立柱采用40*40*1.0mm不锈钢方管，中间2条支撑，支撑横用25*25*1.0mm的不锈钢方管，用不少于0.8mm的不锈钢板覆盖，四周倒安全边。 ④所有接触地面的钢管全部套上防潮塑料胶套。 |  | 1100 | 8个 | 8800 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 304800 |

- 基本要求

（一）尺寸需求中标注的配置、参数仅是用户需求的基本配置、参数的要求，成交供应商的投标货物应实质上满足或优于用户需求的基本配置、技术参数。

（二）货物必须符合国家相关环保标准以及厂家出厂标准。

（三）产品款式、材质以买方的实物样板或买方确认的图纸为准。

（四）本项目为交钥匙项目，所有费用均包含在报价中，采购人不再另行支付任何费用。

- 交货期与交货地点

- （一）合同生效后15天内供货，货物一次性送到采购人指定地点并安装、调试；交货地点：广东省肇庆监狱监管区（由于采购人单位的特殊性，成交供应商应遵守采购人监管规定以及保密要求）。

（二）本项目为硬性工期，成交供应商必须采取一切有效措施保证，不得延误。如因成交供应商原因造成未按合同约定日期供货，采购人有权单方面解除合同并没收全部履约保证金。

五、质量保证

（一）货物验收合格之日起，免费质保期一年。

（二）合同期内所有服务及配件全部免费（人为因素及易损件除外）。合同期间，成交供应商必须在接到维修通知后8小时内派人修理，否则，采购人可委托其他单位或人员修理。、

（三）如果合同货物在质保期内出现缺陷或故障，需要更换，成交供应商必须免费负责更换，更换部件的质保期将从双方确认的完成日开始算起。

（四）成交供应商有以下行为，经调查属实的，采购人将立即解除合同：
    1.弄虚作假，提供虚假材料取得成交资格的；

2.成交供应商有转包、分包行为的；

3.经营情况发生重大变更，已经不具备承接成交项目能力的；

4.无正当理由拒绝履行合同向采购人供货的；
    5.有行贿、给回扣等不正当竞争行为的；

六、验收要求

（一）采购方将严格按需求产品的参数、数量进行验收，如产品出现非人为故意原因的破裂、变形等，供应方应对破损的产品进行更换。

（二）采购人按合同对标的进行严格验收，对不符合合同要求的货物，成交供应商必须无条件退货或更换。

（三）货物验收时未发现有质量问题，而入库、使用后发现质量问题，按照国家颁布的《产品质量法》《消费者权益保护法》处置。

七、违约责任

（一）因成交供应商逾期交货的、提供数量不齐的、出现质量问题的，扣除50%的履约保证金。

（二）如在合同执行期间因成交商违约导致履约保证金部分扣除的，成交商需在3个工作日内将扣除的履约保证金补齐。

（三）其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

八、付款方式：

（一）签订合同10个工作日内，成交供应商应向采购人缴纳合同总金额5%的履约保证金，在成交供应商完成其合同义务，包括任何保证义务后30日内，采购人一次性无息退还保证金。

（二）项目验收合格后30天内，凭成交供应商提供的正规发票和项目验收资料，采购人通过银行转账方式一次性将合同金额支付给成交供应商。

（三）以上支付同时遵从财政部门的相关规定（采购人向财政部门申请办理国库支付即视为已按期支付）。